温州市益优农产品市场管理有限公司

采购文件

项目名称：温州菜篮子农副产品批发交易市场正大门户外彩色显示屏更换采购项目

采购方式：公开询价

温州市益优农产品市场管理有限公司

二〇一九年十月

第一章 投标人须知

根据《温州市国有企业采购管理办法（试行）》和公司相关规定，温州市益优农产品市场管理有限公司就温州菜篮子农副产品批发交易市场正大门户外彩色显示屏更换采购项目采用公开询价方式进行采购，欢迎符合资格的单位报名参加投标。

一、询价采购项目及内容
　　项目名称：温州菜篮子农副产品批发交易市场正大门户外彩色显示屏更换采购（本项目采购预算：14万元以内。）

项目内容：温州菜篮子农副产品批发交易市场正大门户外彩色显示屏更换采购，具体内容见询价文件。

二、投标供应商资格要求：

（一） 符合《温州市国有企业采购管理办法（试行）》第十一条对投标供应商的基本资格条件；

（二）营业执照具有相应的经营范围（以营业执照为准）；

（三）本项目拒绝联合体投标。

三、递交报价文件时须提交以下文件资料(一式三份，密封包装)
1、工商营业执照复印件（加盖公章）；
2、报价文件（参照询价文件“三、项目报价单”加盖公章）。

四、询价文件发售及开标

询价文件发售时间：2019年10月10日至2019年10月12日

询价文件发售价格：免费，询价文件请自行下载打印填写

报价文件递交截止时间：2019年10月12日17 时00分

报价文件递交地点：温州菜篮子农副产品批发交易市场103办公室

中标结果公示：2019年10月15日

五、采购单位：温州市益优农产品市场管理有限公司

联系人：陈女士

联系电话：057786299820

第二章 采购内容及要求

一、采购清单

| 序号 | 设备名称及品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 户外6.66全彩显示屏 | 平方 | 24.32 | 长6.08米,宽4米； 最佳视距≧7米，模组尺寸：320*160，SMD2525灯珠，2K刷新率，像素密度22500点/平米，节能芯片，高稳定性灯管，亮度≧4500，可视角度140（水平）130（垂直）箱体采用加厚箱体，整屏像素:912*600=547200点 |
| 2 | 接收卡 | 张 | 20 | 单卡带载 512×256 像素，支持逐点亮色度校正，有效消除色差。集成 16 个标准 HUB75 接口，免接 HUB 板。采用千兆网口，可以连接 PC 端。支持逐点亮色度校正。 支持接收卡预存画面设置。支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测。支持 5Pin 液晶模块。 |
| 3 | 异步播放盒 | 台 | 1 | 支持同步异步双模式。支持 WiFi AP 连接。支持 4G 模块。支持 USB 直连 PC。全方位控制方案不仅支持 PC 端、 手机端、 局域网的节目发布和显示屏控制，还支持远程集中发布和监控。TB2-4G 的硬件还具有以下特性：支持 65 万像素点带载能力，最宽 1920 像素，最高 1080 像素。 支持千兆有线网络。 支持立体音频输出。 支持 HDMI 输入模式及全屏自适应播放。 支持 U 盘节目导入播放。 板载亮度传感器接口，支持自动和定时的智能亮度调节。 |
| 4 | 外框结构 | 平方 | 29.94 | 长6.58米,宽4.55米 304黑钛金不锈钢 |
| 5 | 不锈钢包边 | 套 | 1 | 304黑钛金不锈钢 |
| 6 | 拆卸费用 | 套 | 1 | 含脚手架费用 |

二、项目安装地点

温州菜篮子农副产品批发交易市场。

三、质量保证和服务要求

1.中标单位负责本项目的预埋管线、设备采购、安装调试、原显示屏拆卸等全部过程，同时针对安装人工、主辅材需要包干。

2.本项目为旧改新工程，部分设施利旧使用，拆卸安装需按实际情况安排，请有意报价单位至现场查勘。合同签订后如因现场具体情况不符需新增费用由报价方承担。

3.本项目合同范围内的设备免费保修期限为2年。

四、完成期限

所有设备及安装调试须在甲方通知进场30日内完成。

五、费用支付

中标人的中标价作为签订合同和结算依据，中标单位完成采购内容后，由采购人验收合格再支付全部费用；若采购人表示设备与安装不符合采购人要求的，可拒绝支付部分或全部费用，直到中标人整改至符合要求为止。

三、项目报价单

项目名称：温州菜篮子农副产品批发交易市场正大门户外彩色显示屏更换采购

项目报价内容如下：

| 序号 | 费用项目名称 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |
| 备注：分项仅供采购单位了解费用构成情况，合计金额为成交依据。报价包含了采购、包装、送货、拆除、安装、调试、维保和所有税金等一切费用。 |  |  |  |

投标单位：

法定代表人或委托代理人：

2019年  月  日